МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ и НАУКИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"МАТИ - РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.Э. Циолковского"

____________________________________________________________

Кафедра "Технология производства авиационных двигателей"

С. В. БАБИН     А. А. ФУРСОВ

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

КОНСТРУКЦИЯ, ПРИНЦИП РАБОТЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ТВД

Ступино 2015

КОНСТРУКЦИЯ, ПРИНЦИП РАБОТЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ТВД

1. Цель работы

- Изучение принципа работы турбовинтового (ТВД) двигателя.

- Ознакомление с устройством основных узлов двигателя АИ-20.

- Ознакомление со способами основных узлов АИ-20.

2. Задание

При выполнении лабораторной работы студенты должны:

1. изучить принцип работы ТВД;

2. ознакомиться с устройством и способом изготовления основных узлов двигателя АИ-20;

3. Принцип работы ТВД

Рис. 1. Конструктивная схема турбовинтового двигателя

Турбореактивный двигатель АИ-20 (рис. 1) выполнен по одновальной схеме и работает с одним 4-х лопатным винтом. АИ-20 устанавливается на самолеты АН-10, ИЛ-18 и др.

Он состоит из следующих узлов:

- планетарного редуктора;

- осевого десятиступенчатого компрессора;

- камеры сгорания;

- 3-х ступенчатой осевой турбины;

- выходного устройства;

- агрегатов, обслуживающих работу двигателя и самолета.

При работе двигателя атмосферный воздух через входное устройство поступает в компрессор, сжимается в нем и подается в камеру сгорания при давлении около 7,8 105 Па и температуре 520 К. В камере происходит непрерывное сгорание распыляемого центробежными форсунками керосина, в результате чего воздуху сообщается тепловая энергия. Из камеры газы при температуре 1070 К и давлении 7,5 105 Па поступают в 3-х ступенчатую турбину.

Располагаемая энергия газа в турбине преобразуется в механическую работу. Мощность, развиваемая турбиной, идет на вращение ротора компрессора, агрегатов двигателя и воздушного винта.

Винт ТВД является основным движением, создающим тягу. На номинальном режиме у земли при скорости полета, равной нулю, мощность турбины равна =8075 кВт, мощность, потребляемая компрессором - =5350 кВт, мощность, идущая на винт - =2700 кВт, а на привод агрегатов =25 кВт.

После турбины газы при температуре 700 К и давлении поступают в выходное устройство, в котором нет сопла. Выходное устройство образует расширяющийся канал, в котором скорость потока уменьшается. А давление остается неизменным из-за гидравлических потерь.

На срезе выходного устройства скорость газов равно 190 м/с при температуре 705 К и давлении 1 105 Па. В результате истечения газа из выходного устройства возникает реактивная тяга.

Итак, тяга ТВД создается как винтом, так и вследствие истечения газа из выходного устройства. Следует отметить, что винтом создается примерно 90% суммарной тяги, а на долю реактивной тяги приходится 10%. При запуске ротор двигателя приводится во вращение двумя электрическими стартерами, а воспламенение топлива в камере сгорания обеспечивается двумя электрическими свечами.

ТВД экономичнее ТРД и ТРДД при скоростях полета до 800 км/ч.

4. Основные технические параметры двигателя АИ-20

(номинальный режим Н=0, М=0, МСА)

Таблица 1.

| Мощность на валу винта | =2700 кВт |
| --- | --- |
| Реактивная тяга | =3680 Н |
| Удельный расход | =0,32 |
| Расход вохдуха через двигатель | =19 кг/с |
| Степнь повышения давления воздуха в компрессоре | =8 |
| Частота вращения ротора на всех рабочих режимах | =1230 1/с |
| Частота вращения ротора на режиме малого газа | =1000 1/с |
| Масса двигателя | =1075 кг |
| Габаритные размеры двигателя: |  |
| Длина | 3100 мм |
| Высота | 1180 мм |
| Ширина | 840 мм |

5. Краткие сведения о конструкции двигателя АИ-20

5.1. Редуктор

Редуктор предназначен для обеспечения наивыгоднейшей частоты вращения воздушного винта, при котором его КПД имеет максимальное значение. Редуктор выполнен по кинематической схеме планетарного механизма с передаточным отношением 11,5.

Редуктор состоит из следующих узлов:

- вал винта 1(рис. 1);

- зубчатых колес 2;

- корпуса редуктора 3;

Корпус редуктора представляет литую деталь из магниевого сплава. Вал винта, зубчатые колеса и корпус передач выполнены механической обработкой из хромоникелевых сталей.

5.2. Входное устройство

Входное устройство 4 служит для  подвода воздуха. К компрессору с минимальными гидравлическими потерями и равномерным полем скоростей и давлений. Он представляет собой литую деталь из магниевого сплава и состоит из наружной 5 и внутренней 6 оболочек, образующих кольцевой воздушный канал. В центральной части входного устройства монтируется подшипник 7 ротора компрессора и зубчатые колеса привода агрегатов.

Корпус входного устройства является основным силовым узлом двигателя, к которому крепится редуктор, компрессор, агрегаты двигателя и узлы крепления двигателя.

5.3. Компрессор

Компрессор осевой десятиступенчатый служит для сжатия и подачи воздуха в камеру сгорания. Он состоит из ротора и корпуса 12 с направляющими аппаратами 11. Ротор состоит из 10 дисков 9, соединенных между собой радиальными штифтами, и рабочих лопаток 10, которые крепятся к дискам замками типа «ласточкин хвост». Рабочие лопатки и диски выполняются механической обработкой из хромированной стали.

Направляющие аппараты представляют собой сварные узлы, состоящие из внутреннего и наружного колец и лопаток. Лопатки НА отливаются по выполняемым моделям из хромоникелевой стали и полируются. Наружные и внутренние кольца П-образного профиля изготавливаются прокаткой из 1,5 мм стали, имеют профильные просечки, в которые вставляются лопатки и завариваются с торцов электродуговой сваркой. Внутренние кольца и гребешки на роторе образуют лабиринтные уплотнения. Для уменьшения зазоров на кольца 8 заносится легко срабатываемый слой алюминия с графитом.

Ротор компрессора размещается внутри корпуса и опирается на два подшипника. Передний подшипник 7 – роликовый, обеспечивает свободу температурных деформаций ротора. Задний подшипник 13 – шариковый фиксирует ротор в осевом направлении.

Устойчивая работа компрессора на нерасчетных режимах обеспечивается перепуском воздуха из-за 5-ой и 8-ой ступени в окружающую среду.

5.4. Камера сгорания

Камера сгорания кольцевого типа служит для сообщения воздуху тепловой энергии в процессе непрерывного горения распыляемого центробежными форсунками топлива. Она состоит из наружного 24 и внутреннего 16 кожухов, соединенных между собой ребрами 25, 10-ти рабочих форсунок, 42-х воспламенителей 15. Наружный и внутренний кожухи выполнены сваркой из листовой хромированной стали и является частью силового корпуса двигателя. Жаровая труба 17 состоит из 10 головок с завихрителями лопаточного типа. Она изготавливается сваркой из листового жаростойкого хромоникелевого сплава. Воспламенение топлива при запуске двигателя осуществляется двумя воспламенителями 15, каждый из которых имеет топливную форсунку и электрическую свечу. Быстрое распространение пламени по жаровой трубе обеспечивается дополнительными струйными пусковыми форсунками.

5.5. Турбина

Турбина осевая трехступенчатая приводит во вращение компрессор, агрегаты двигателя и воздушный винт. Она состоит из корпуса и с тремя сопловыми аппаратами и ротора. Ротор в свою очередь состоит из 3-х рабочих колес и вала. Рабочие колеса соединяются между собой и с валом при помощи шпилек. Каждое рабочее колесо включает в себя диск 20 и рабочие лопатки19, закрепленные на ободе диска замками «елочного» типа. Диск хромоникелевого сплава. Рабочие лопатки изготавливаются литьем по выплавляемым моделям из жаропрочного хромоникелевого сплава.

Сопловые аппараты 18 состоят из лопаток, наружных и внутренних колец. В наружных и внутренних кольцах имеются профильные вырезы, в которые вставляются лопатки и обвариваются с торцов по наружным кольцам. Свободная установка во внутренние кольца обеспечивается удлинение лопаток при нагреве. Лопатки сопловых аппаратов выполняются из жаропрочного сплава литьем по выплавляемым моделям с последующей незначительной механической обработкой. Роторы компрессора и турбины соединяются эвольвентными шлицами и болтом.

5.6. Выходное устройство

Выходное устройство представляет собой сварной неразборочный узел, состоящий из наружного корпуса 21 и внутреннего корпуса 23, соединенных между собой шестью стойками 22 аэродинамического профиля. Кожух конуса и стойки выполнены из листовой хромоникелевой стали.

Следует заметить, что выходное устройство не имеет сопла.

6. Методика выполнения работы

Изучение принципа работы ТВД и конструкции основных узлов двигателей производится студентами самостоятельно по методическому руководству с использованием макетов и плакатов конкретных изделий и двигателей.

7. Отчетность

В отчете должно быть:

- Изображение принципиальной схемы ТВД.

- Указаны назначения основных элементов двигателей.

- Указаны способы изготовления лопаток, дисков компрессора и турбины, основных деталей камеры сгорания и реактивного сопла.

- Указаны материалы, применяемые для изготовления лопаток, дисков, корпусов.

- Дана формулировка тяги ТВД.

8. Контрольные вопросы

- Из каких основных узлов состоит ТВД какого из назначение?

- Из каких основных узлов состоит ступень компрессора и какого из значение?

- Для чего в камерах сгорания применяют жаровые трубы?

- Из каких основных узлов состоит ступень турбины и какого их назначение?

- Назовите способы изготовления рабочих лопаток и дисков компрессора и турбины АИ-20.

- Для чего в ТВД применяется редуктор?

- Почему в выходном устройстве ТВД нет сопла?

ОГЛАВЛЕНИЕ

Конструкция, принцип работы и особенности производства ТВД

1. Цель работы	2

2. Задание	2

3. Принцип работы ТВД	2

4. Основные технические параметры двигателя АИ-20	4

5. Краткие сведения о конструкции двигателя АИ-20	4

5. 1. Редуктор	4

5. 2. Входное устройство	5

5. 3. Компрессор	5

5. 4. Камера сгорания	6

5. 5. Турбина	7

5. 6. Выходное устройство	7

6. Методика выполнения работы	8

7. Отчетность	8

8. Контрольные вопросы	8